Système d'hydratation avec filtre Sawyer

Le mini-filtre doit être raccordé au tuyau dans le sens de la flèche de débit pointant vers la vanne d'embouchure.

Pour éviter que le raccord ne frotte contre le sac à eau, la bande Velcro incluse est utilisée pour le fixer au support du sac à eau.

AVERTISSEMENT - Si un sac à eau est utilisé pour de l'eau contaminée, le sac doit être nettoyé par la suite.

Utiliser une solution chlorée (non parfumée) avant réutilisation, même en cas d'utilisation du filtre MINI.

Note : Le filtre a besoin d'une saturation initiale avec de l'eau et le débit augmentera après quelques utilisations initiales. Évitez de congeler le filtre. Le gel peut endommager le filtre. En cas de doute sur la congélation, ne continuez pas à utiliser le filtre et mettez-le au rebut.

NETTOYAGE

Lorsque le débit du filtre est réduit, il doit être lavé à contre-courant. Pour une procédure correcte, suivez les étapes suivantes :

- Déconnecter le filtre des tuyaux.

- Remplir la seringue de nettoyage avec de l'eau propre

- Diriger l'embout de la seringue dans le sens inverse de la flèche de débit, comme indiqué.

- Dirigez le filtre dans la direction opposée à la vôtre.

- Pressez fortement l'eau à travers la seringue dans le filtre.

- Répéter plusieurs fois.

STOCKAGE

Pour un stockage à long terme :

- Rincez le filtre en suivant les instructions ci-dessus.

- Remplir le sac d'eau avec de l'eau et une solution de chlore (inodore). Laisser reposer pendant environ 10 minutes.

- Reconnectez le filtre au tuyau et à la poche à eau. Laissez le bouchon du filtre ouvert.

- Pressez la poche à eau et laissez un peu d'eau et de solution s'écouler à travers le filtre.

- Fermer le filtre et laisser saturer pendant environ 1 heure.

- Videz l'eau de la poche à eau, rincez le filtre plusieurs fois à l'eau claire et laissez tous les composants sécher à l'air libre.

Conseils et astuces utiles

Le filtre Sawyer offre le plus haut niveau de filtration disponible, car il élimine les particules visibles et invisibles à l'œil nu que de nombreuses personnes ont l'habitude de filtrer. Même une eau qui semble claire comme du cristal peut contenir de très petites particules.

Conseils pour de meilleurs résultats :

- Rincez le filtre fréquemment et avec plus de force. Emportez une seringue de nettoyage lors de vos déplacements, surtout s'ils durent plusieurs jours. Il est important que le premier rinçage soit puissant et nettoie toutes les fibres.

Les fibres filtrantes ne peuvent pas être exposées à l'eau à des températures supérieures à 60°C.

- Ne laissez pas le filtre geler - Le filtre est à l'abri des températures inférieures au point de congélation s'il n'a jamais été utilisé. Cependant, si les fibres sont humides, il est impossible d'affirmer avec certitude que le filtre n'a pas été endommagé par le gel. Sawyer recommande de remplacer le filtre si vous pensez qu'il a gelé. Si vous vous trouvez à des températures inférieures au point de congélation, il est recommandé de ranger le filtre plus près de votre corps, dans une poche de vêtement ou dans un sac de couchage, où la température du corps empêchera le gel.

Producteur : Source®, Israël. www.source-vagabond.com

Il ajoute : Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 République tchèque